|  |  | Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" Юридический адрес и место производства: 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2 e-mail: delo@anhk.rosneft.ru , т/ф. 8(3955) 578-404; 577-002 Испытательный центр-Управление контроля качества 665830, Иркутская область, г. Ангарск, территория АО «АНХК» Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" e-mail: of61@anhk.rosneft.ru т/ф.8(3955) 575-423 Аттестат аккредитации испытательного центра № RA.RU.22НХ39 Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАСПОРТ №288/1 |  |  |  |
|  | Метанол технический марки А Сертификат соответствия № РОСС RU.HX10.H03409 Срок действия - по 07.02.2020 |  |  |  |
| Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции: ГОСТ 2222-95 "Метанол технический. Технические условия" Код ОКПД2 20.14.22.111 Номер партии: 288/1 Дата изготовления: 02.12.2017 Размер партии (масса): 63,480 т Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № 38 Дата отбора проб: 02.12.2017 Дата проведения испытаний: 02.12.2017 Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 03.12.2017 №2580-250101/ПК |  |  |  |  |

| № | Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 2222-95 | Норма по контрактной спецификации | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | п. 6.3 ГОСТ 2222 | Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей |  | соответствует ГОСТ |
| 2 | Плотность при 20 °С, г/см<sup>3</sup> | п. 6.4 ГОСТ 2222 | 0,791-0,792 |  | 0.791 |
| 3 | Смешиваемость с водой | п. 6.5 ГОСТ 2222 | Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции |  | соответствует ГОСТ |
| 4 | Температурные пределы: | ГОСТ 25742.1 |  |  |  |
|  | предел кипения, °С |  | 64.0 -65.5 |  | 64.1 -64.7 |
|  | 99% продукта перегоняется в пределах, °С |  | не более 0,8 |  | 0.6 |
| 5 | Массовая доля воды, % | п. 6.6 ГОСТ 2222 | не более 0,05 |  | 0.01 |
| 6 | Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, % | ГОСТ 25742.2 | не более 0,0015 |  | 0.0006 |
| 7 | Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, % | п. 6.7 ГОСТ 2222 | не более 0,003 |  | 0.003 |
| 8 | Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо,% | ГОСТ 25742.8 | не более 0,00001 |  | Примечание п.2 |
| 9 | Испытание с перманганатом калия, мин | ГОСТ 25742.5 | не менее 60 |  | 68 |
| 10 | Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак,% | ГОСТ 25742.7 | не более 0,00001 |  | Примечание п.2 |
| 11 | Массовая доля хлора, % | ГОСТ 25742.6 | не более 0,0001 |  | Примечание п.2 |
| 12 | Массовая доля серы, % | ГОСТ 25742.3 | не более 0,0001 |  | Примечание п.2 |
| 13 | Массовая доля нелетучего остатка после испарения , %, | п. 6.8 ГОСТ 2222 | не более 0,001 |  | Примечание п.2 |
| 14 | Удельная электрическая проводимость, См/м | п. 6.9 ГОСТ 2222 | 3 x 10<sup>-5</sup> |  | Примечание п.1 |
| 15 | Массовая доля этилового спирта, % | ГОСТ 25742.4 | не более 0,01 |  | Примечание п.2 |
| 16 | Цветность по платиново-кобальтовой шкале, единицы Хазена | п. 6.10 ГОСТ 2222 | не более 5 |  | 5 |

| VC_START |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение: Метанол технический марки А соответствует требованиям: - ГОСТ 2222-95 "Метанол технический. Технические условия"

Дополнительная информация: 1. Показатель 14 определяют в продукте, предназначенном для электро-вакуумной и электронной промышленности. 2. Показатели 1-3, 6, 8, 10-15 определяют по требованию потребителей. Классификационный шифр 3222 (по ГОСТ 19433-88). Особо опасная легковоспламеняющаяся жидкость. ПДК р.з. 5 мг/м3. Класс опасности 3. - "Яд", "Огнеопасно" Цистерны №: 51154003 Кому направляется: АО "РН-Транс"